中垦牧（陕西）牧业有限公司

大荔牧场屋顶漏水维修项目

公开比选文件

项目名称：大荔牧场屋顶漏水维修项目

比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司

二0二五年十二月

# 第一部分：比选公告

# 各参选单位：

中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场生活区门房、消毒更衣室、检验化验室、生产办公室、办公楼（挤奶厅）、兽医手术间等屋面多处漏水，存在安全隐患且影响使用，现计划对屋顶漏水维修项目进行公开比选，具体事项如下：

一、项目单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司 。

二、项目名称：大荔牧场屋顶漏水维修项目。

三、项目地点：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园。

四、实施牧场：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 。

五、项目内容：

（一）处理方式：采用一油一毡（拆除原SBS防水卷材后，刷冷底子油，铺设4mm厚SBS防水卷材）方式维修屋顶漏水问题。

（二）质量要求：底油为配套的冷底子油，SBS的厚度不小于4mm，要求质量较好的SBS防水卷材（品牌如东方雨虹、宏源、禹王、北新防水、德高、三棵树等中国品牌网十大品牌前端产品），产品要有商品包装、标签、型号、合格证、自检报告等，施工质量符合验收要求。

（三）施工要求：

1、拆除原屋面SBS卷材

（1）拆除原屋面和女儿墙SBS卷材；

（2）清洁找平层；

（3）女儿墙高顶标高3.9-8.06m（以招标清单各区域标高为准）；

（4）建筑垃圾清运至场外。

- 2、新粘贴SBS卷材：

- （1）涂刷冷底子油一遍；

（2）热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m；

（3）粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4-0.7m）；

（4）女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。

搭接宽度不低于0.1m,屋顶设备边缘、下水口处理到位，无渗水情况。除了平面以外，屋檐、女儿墙全部处理，确保整个屋顶防水整体维修。

（四）项目验收：材料到场，招标方现场对材料厚度，规格进行确认，现场检查或施工中发现所用材料与报样时提供的样品及合同要求材料品牌、规格、质量不符，招标方出具整改通知，可立即要求停工更换材料，如中标方不配合更换或整改，可终止施工合同。铺设完成，要求表面平整无瑕疵，无鼓包、脱焊等，通过24小时闭水试验，无渗水情况，方可进行验收。通过验收后，工程量以铺设（拆除）SBS的成型面积数量（搭接不另计）和合同单价结算。

（五）维修面积及限价：

暂估（拆除或新粘）面积约1310.58㎡，暂列金（预备金）5000元，投标限价￥90187.70元。

（六）费用结算：本维修事项，无预付款，完工后10个工作日内完成竣工验收，验收合格后5日内双方确认工程量及结算金额。中标方根据最终结算金额向招标方开具全额增值税发票。招标方收到发票审核无误后10日内支付总款项的97%，剩余3%为质保金在质保期满、且无质量纠纷后无息支付。

（七）人员要求：中标方与施工人员签订劳动合同，自行缴纳社保（含工伤），为施工人员投保100万及以上意外伤害保险，进场前要提供保险投保证明以备查验。

（八）安全要求：施工前接受招标方安排的安全教育和培训，签订安全协议，施工期间发生的意外伤害及经济损失由中标方承担。

（九）质保要求：质保期为5年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内有质量问题中标方负责免费维修。

七、报价要求：

- 报价缴纳投标保证金￥1800元，在2025年12月24日16时前完成缴纳。未中标的投标方缴纳的投标保证金在招标结束后，招标方与中标方完成合同签订10个工作日内无息退还。中标方投标保证金在合同签订后，自动转为合同履约保证金。完工并竣工验收合格后10个工作日内，合同履约保证金无息退回给中标方。

- 报价要求投标方写清楚防水卷材的厚度、品牌，单价、总价、联系人，报价时间，电话、营业执照复印件，银行账号，开户行（收款用）等内容。报价文件中提交防水卷材样本一份，确定所提交的样本与施工中使用的样本规格、品牌、厚度一致。

八、合同期限：签订合同之日起20个日历日内完工。

九、获取比选文件方式：中垦牧乳业官网（http://www.zhongkendairy.com/notice/）自行下载。获取比选文件时间：2025年12月18日-2025年12月24日。

十、投标人要求：

（一）提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。

（二）提供企业法人营业执照、基本存款账户。

（三）承包资质要求：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上。

（四）投标方认为必要的其它证明文件。

（五）报价材料提交防水卷材样品一份（样本与施工所用防水卷材规格、品牌一致）

十一、投标文件的递交

- （一）投标文件递交的截止时间：2025年12月24日16:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

- （二）投标文件要求：投标方应于截止时间前将密封的、每页加盖公章的比选响应文件一份送至比选地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。

- （三）送达地点：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司办公楼二楼办公室；

- 收件人：白岗锋，联系电话：15319147831。

十二、开标时间及地点

- （一）时间：2025年12月24日16:00。

- （二）地点：大荔分公司办公楼二楼会议室。

十三、咨询：咨询截止时间：2025年12月24日16:00前，咨询方式为电话咨询或现场踏勘；联系人：白岗锋，联系电话：15319147831。

十四、其他要求

- （一）投标人如有下列情形之一的投标无效：

- 1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

- 2、被责令停业、被暂停或取消投标资格及财产被接管或冻结的情况；

- 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

- （二）本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包。

- 中垦牧（陕西）牧业有限公司

- 2025年12月18日

第二部分：投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场屋顶漏水维修项目 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省渭南市大荔县韦林镇果园 |
| 4 | 工期要求 | 签订合同后20个日历日（含节假日） |
| 5 | 联系方式 | 联系人：白岗锋，联系电话：15319147831 |
| 6 | 实施牧场 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 |
| 7 | 限价及报价组成 | 预计单项（拆除或新粘）面积约1310.58㎡，暂列金（预备金）5000元，投标限价￥90187.70元，费用包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金（税率9%）等。 |
| 8 | 投标保证金 | 1.投标保证金：大写：人民币壹仟捌佰元整（小写：1800.00元），参选方需备注大荔牧场屋顶漏水维修项目公开比选投标保证金，参选方应于2025年12月24日16时前，将投标保证金打到招标人账户。未在规定时间内递交投标保证金的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。未中标投标保证金在招标方与中标方签订合同后10个工作日内无息退还，中标方投标保证金在合同签订后自动转为合同履约保证金。 2.投标保证金电汇地址： 户名： 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司华阴市支行 帐号：26515201040020606 投标保证金缴情况，开标前以招标方财务部实际核实到账情况为准。 特别提醒：投标人在提交投标保证金时采用银行转账或银行电汇方式时,应当从投标人基本账户汇至招标人的银行账户上（个人名义汇款恕不接受）。如果投标人弄虚作假,骗取中标的,投标无效,并不退还投标保证金。注：投标保证金采用银行转账或银行电汇方式时,请在比选响应文件中附上转账与电汇的凭证复印件以及投标保证金退款账户的详细信息。 |
| 9 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 10 | 付款方式及质保 | 1、人民币报价。 2、本维修事项，无预付款，完工后10个工作日内完成验收，竣工验收合格后5日内双方确认工程量及结算金额。中标方根据最终结算金额向招标方开具全额增值税发票。招标方收到发票审核无误后10日内支付总款项的97%，剩余3%为质保金在质保期满、且无质量纠纷后无息支付。 3、付款前，乙方应提供等额的增值税发票（税率以国家政策规定为准）。因乙方原因延期交付发票导致款项延期支付，责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 4、质保期：自竣工验收合格之日起5年，质保期内有质量问题中标方负责及时免费维修。 |
| 11 | 投标人要求 | 投标人应提供： （一）委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。 （二）企业法人营业执照、基本存款账户。 （三）承包资质要求：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上。 （四）投标方认为必要的其它证明文件。 （五）报价材料提交防水卷材样品一份（施工所用卷材与样品规格、品牌一致） |
| 12 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 投标文件份数及要求 | 投标文件两份，每页需加盖公章。 |
| 14 | 投标文件装订及密封要求 | 投标文件进行装订，用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。 |
| 15 | 投标文件递交 要求 | 1、投标文件递交的截止时间：2025年12月24日16：00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2、投标文件要求：投标方应于截止时间前将密封的、每页加盖公章的比选响应文件一份送至比选地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。 3、送达地点： 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司办公楼二楼办公室； 收件人：白岗锋，联系电话：15319147831。 |
| 16 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 17 | 报价有效期 | 30个日历日（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 18 | 公开比选时间及地点 | 2025年12月24日16:00，中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司办公楼二楼会议室。 |
| 19 | 合格中标人的 条件 | 资格审核通过后，在响应了比选文件的前提下，最低价中标。 |
| 20 | 评标方法及 标准 | 采取低价评标法（满足比选文件要求情况下的最低价中标），亦不会解释选择或否定任何投标的原因。 |
| 21 | 定标和通知 | 1、资格审核通过后，在响应了比选文件的前提下，最低价中标。 2、中标及落标：经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标人将按规定向中标人发出中标通知书；如投标方在比选工作结束后五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标，招标方不对未中标原因做解释。 3、收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。 |
| 22 | 合同的签定 | 中标人应当自收到招标人签订合同通知之日起 5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件的约定与招标人订立书面合同。合同主体为大荔分公司的上级公司中垦牧（陕西）牧业有限公司，与中标人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。 |
| 23 | 投诉 | 投标人若有异议，可向招标人监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-63211638。 |

第三部分：主要招标内容及服务要求

- 一、投标人资质要求

（一）提供委托授权书，提供投标人公司法人身份证复印件和法人委托代理人身份证复印件。

（二）提供企业法人营业执照、基本存款账户。

（三）承包资质要求：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上。。

（四）投标方认为必要的其它证明文件。

（五）报价材料提交防水卷材样品一份（施工所有卷材与样品一致）

二、招标内容及服务要求

（一）处理方式：采用一油一毡（拆除原SBS防水卷材后，刷冷底子油，铺设4mm厚SBS防水卷材）方式维修屋顶漏水问题。

（二）质量要求：底油为配套的冷底子油，SBS的厚度不小于4mm，要求质量较好的SBS防水卷材（品牌如东方雨虹、宏源、禹王、北新防水、德高、三棵树等中国品牌网十大品牌前端产品），产品要有商品包装、标签、型号、合格证、自检报告等，施工质量符合验收要求。

（三）施工要求：

1、拆除原屋面SBS卷材

（1）拆除原屋面和女儿墙SBS卷材；

（2）清洁找平层；

（3）女儿墙高顶标高3.9-8.06m（以招标清单各区域标高为准）；

（4）建筑垃圾清运至场外。

- 2、新粘贴SBS卷材：

- （1）涂刷冷底子油一遍；

（2）热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m；

（3）粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4-0.7m）；

（4）女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。

搭接宽度不低于0.1m,屋顶设备边缘、下水口处理到位，无渗水情况。除了平面以外，屋檐、女儿墙全部处理，确保整个屋顶防水整体维修。

（四）项目验收：材料到场，招标方现场对材料厚度，规格进行确认，现场检查或施工中发现所用材料与报价时提供的样品及合同约定材料品牌、规格、质量不符，招标方出具整改通知，可立即要求停工更换材料，如中标方不配合更换或整改，可终止施工合同。铺设完成，要求表面平整无瑕疵，无翘起，通过24小时闭水试验，无渗水情况，方可进行验收。通过验收后，面积以铺设防水材料的实铺面积数量和合同单价核算。

（五）维修面积及限价：

预计单项（拆除或新粘）面积约1310.58㎡，拆除原防水层限价10元/㎡，新粘贴SBS卷材限价55元/㎡，暂列金（预备金）5000元，总价限价90187.70元，以实际维修面积为准，暂列金（备用金）由甲方根据现场施工情况确定。

（六）费用结算：本维修事项，无预付款，完工后10个工作日内完成竣工验收，验收合格后5日内双方确认工程量及结算金额。中标方根据最终结算金额向招标方开具全额增值税发票。招标方收到发票审核无误后10日内支付总款项的97%，剩余3%为质保金在质保期满、且无质量纠纷后无息支付。

（七）人员要求：中标方与施工人员签订劳动合同，自行缴纳社保（含工伤），为施工人员投保100万及以上意外伤害保险，进场前要提供保险投保证明以备查验。

（八）安全要求：施工前接受招标方安排的安全教育和培训，签订安全协议，施工期间发生的意外伤害及经济损失由中标方承担。

（九）质保要求：质保期为5年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内有质量问题中标方负责免费维修。

- （十）报价要求：报价缴纳投标保证金1800元，在2025年12月24日16时前完成缴纳。未中标的投标方缴纳的投标保证金在招标结束后，招标方与中标方完成合同签订10个工作日内无息退还。中标方投标保证金在合同签订后，自动转为合同履约保证金。完成维修、验收合格后10个工作日内，合同履约保证金无息退回给中标方。

- 报价要求投标方写清楚防水卷材的厚度、品牌，单价、总价、联系人，报价时间，电话、营业执照复印件，银行账号，开户行（收款用）等内容，报价包括材料、人工、吊装、安装、耗材、税费等所有费用。报价文件中提交防水卷材样本一份，确定所提交的样本与施工中使用的样本规格、品牌、厚度一致。

三、合同期限：自签订合同之日起20个日历日内完工。

第四部分 评标规则及计算标准

本次招标采取低价评标法（满足比选文件要求情况下的最低价中标）。

一、评标评分细则

低价评标法。根据服务方案，人员配置，投标承诺必须满足招标要求。

二、定标和通知

1、满足招标情况下低价评标法确定中标人。

2、中标及落标：定标后，招标方将通知中标人；如参选方在比选工作结束后五日内没有接到招标方发出的中标通知，投标方应视为在本次投标工作中落标，招标方不对未中标原因做解释。

3、收到三家（含三家）以上符合招标要求的参选方，开标有效。

第五部分 合同主要内容

发包方

：中垦牧（陕西）牧业有限公司  （以下简称甲方）

承包方：                            （以下简称乙方）

甲方因工作需要，委托乙方对中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场屋顶漏水进行维修，甲、乙双方遵照《中华人民共和国民法典》规定，经协商一致，订立本合同。

一、服务内容及服务要求

（一）处理方式：采用一油一毡（清理原防水后，刷SBS沥青底油一层，铺设一层毡-SBS防水卷材）方式维修屋顶漏水问题。

（二）质量要求：底油为配套的SBS沥青底油，毡的厚度4mm及以上，毡的品牌         ，规格        mm, 毡的标签规格与报价所带材料样本、施工用材料，实际测量一致，施工标准符合行业要求。

（三）施工要求：

1、拆除原屋面SBS卷材

（1）拆除原屋面和女儿墙SBS卷材；

（2）清洁找平层；

（3）女儿墙高顶标高3.9-4.2m（以招标清单各区域标高为准）；

（4）建筑垃圾清运至场外。

- 2、新粘贴SBS卷材：

- （1）涂刷冷底子油一遍；

（2）热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m；

（3）粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4m）；

（4）女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。

接口宽度不低于0.1m,屋顶设备边缘、下水口处理到位，无渗水情况。除了平面以外，屋檐、屋顶小围墙全部处理，确保整个屋顶防水整体维修。

（四）项目验收：材料到场，招标方现场对材料厚度，规格进行确认，现场检查或施工中发现所用材料与报价时提供的样品及合同约定材料品牌、规格、质量不符，招标方出具整改通知，可立即要求停工更换材料，如中标方不配合更换或整改，可终止施工合同。铺设完成，要求表面平整无瑕疵，无翘起，通过24小时闭水试验，无渗水情况，方可进行验收。通过验收后，面积以铺设防水材料的实铺面积数量和合同单价核算。

（五）维修面积：

预计单项（拆除或新粘）面积约1310.58㎡，以实际维修面积为准。

（六）费用结算：本维修事项，无预付款，完工后10个工作日内完成验收，验收合格后5日内双方确认工程量及结算金额。乙方根据最终结算金额向招标方开具全额普通增值税发票。甲方收到发票审核无误后10日内支付总款项的97%，剩余3%为质保金在质保期满、且无质量纠纷后无息支付。

（七）安全要求：施工前接受甲方安排的安全教育和培训，签订安全协议，施工期间发生的意外伤害及经济损失由乙方承担。

（八）质保要求：自竣工验收合格之日起5年，质保期内有质量问题中标方免费维修。

- （九）合同履约保证金：乙方缴纳的1800元投标保证金，合同签订后，自动转为合同履约保证金。完成维修，验收合格后10个工作日内，合同履约保证金无息退回给乙方。

（十）合同期限：合同签订之日起20个日历日内完工。

- 二、安全责任：

- （一）乙方与施工人员签订劳动合同，自行缴纳社保（含工伤）；同时为施工人员投保100万及以上意外伤害保险，进场前要提供保险投保证明以备查验、留档。

- （二）施工前乙方人员接受甲方安排的安全教育和培训，双方签订安全协议，施工期间发生的意外伤害及经济损失由乙方承担。

- （三）如有动火等特殊作业，甲方检查各项安全措施等条件符合作业要求，给开具特殊作业票，乙方按施工安全要求和规定的范围、作业方式开展作业，因违规作业产生的后果自行承担。甲方在检查中如发现违规事项，可对其按公司制度进行考核，对不进行整改情况，甲方可终止维修合同。

三、双方的权利和义务：

（一）甲方权利及义务 ：

1、给乙方明确工作流程和注意事项，要求乙方人员遵守甲方工作纪律和流程要求，规范使用劳保用品，规范、安全施工，对符合条件的特殊作业给开具作业票，对违规事项进行考核，不服从工作安排的可终止维修合同。

2、乙方在工作中需甲方配合的，甲方应指定相关人员协调各方面关系，保证工作顺利进行。

3、按全合同要求给乙方结算费用。

（二）乙方权利及义务 ：

1、乙方在约定时间内开展维修作业。

2、乙方自行为员工缴纳社会保险，提供工服劳保，购买保险（不低于100万元/人保额，人员入场前需要提交投保的证明文件），合法合规提供劳务，不得出现拖欠员工工资情况，因用工违法违规及各类劳资、用工纠纷由乙方自行解决并承担违规后果，甲方不负责。

3、乙方的人员须遵守甲方的各项管理制度，有违规情况接受甲方的考核。

4、乙方要遵循甲方的安排，在规定区域活动，不得进入非必要工作区域，不得进入甲方的粪污处理、电力、机器设备等危险区域。乙方委派的人员在工作期间及上下班途中发生安全事故，造成人员伤害及经济损失和不良影响，由乙方自行解决并承担所有后果，甲方不负责。维修过程中，有损坏甲方设备或造成牛只伤害的照价赔偿，造成第三方人员伤害的由乙方自行承担后果。

四、违约责任：

1、双方严格遵守合同条款要求，按期完成维修任务。如超出工期，每延迟一天，乙方向甲方支付违约金200元；如完成验收，甲方收到合格发票如未按时支付维修款项，甲方每日向乙方支付违约金200元。

2、甲乙双方如有一方违反本合同，应根据《民法典》的有关规定，向对方支付违约金，违约金按合同费用的10%支付，造成经济损失的应进行赔偿。

3、因维修工作在室外、屋顶需要持续用火作业，如遇连续降雨、降雪、持续大风等自然灾害天气无法在屋顶、室外动火用工，在报告甲方征得同意后，工期顺延，因此原因造成延期的不按违约项处理。

- 五、争议的解决：履行本合同产生的任何争议及未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，提交 大荔县 人民法院诉讼解决，结果对双方具有约束力。

- 六、其他条款：本合同书一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，经双方法定代表人签字加盖公章后生效，签字盖章的扫描件及附件具有同等法律效力，双方共同遵守。

- 附件1、安全承诺书 ；

- 附件 2、反商业贿赂阳光协议

| 甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 代理（经办）人： | 法定代表人或授权委托人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件1：

安全承诺书

中垦牧（陕西）牧业有限公司：

本人             ，为中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场进行屋顶漏水维修工作，对于贵司工作场所的环境及条件均已了解。

为此，本人自愿承诺如下：

本人属于                      聘用的工人，其劳动人事关系、工资福利关系、社会保险关系等所有关系隶属                        。本人自愿遵守安全操作规定，确保规范操作及安全工作。发生的一切安全事故，与中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司无关。

- 服从贵公司的统一管理和工作时间安排。

- 确保安全，穿反光背心，戴安全帽及劳动防护用品。

- 遵守贵公司相关防疫、安全制度等。

承诺人：

附件2、                 反商业贿赂阳光协议

甲方：中垦牧（陕西）牧业有限公司             （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

鉴于:甲方通过比选确定乙方为甲方屋顶漏水维修项目的服务方，双方拟签订屋顶漏水维修合同（以下简称主合同）。为确保各方本次及未来所有相关交易在合法、合规、透明、诚信的原则下进行，杜绝任何形式的贿赂、腐败和不正当利益输送，双方在签订业务合同的同时，共同签订本协议，各方承诺严格遵守本协议条款：

一、本协议相关定义与约束力：

本协议所指商业贿赂是指为争取己方利益,而给对方员工或领导个人的回扣、退佣、招待、娱乐、置业、就业、旅游、馈赠、购物折扣及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

本协议所指围标串标，是指《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的围标串标行为。

本协议所指弄虚作假，是指伪造资质、业绩、证书、授权文件等投标材料以及数据造假，或提供虚假陈述等行为。

本协议对双方及双方员工、委托代理人具有约束力，各方应对相关人员做好宣贯工作。

二、利益获取途径

包括但不限于：公司产品销售环节的销售产品优质低价、数量实多计少、补偿或货款延迟支付等；项目合作中的项目招投标环节信息打探、围标串标、实施环节以次充好、数据造假、验收工程量不实、提前支付工程款等；物资采购环节中的物品劣质高价、数量短缺、货款预付等非正常、不合理的方式。

三、为避免上述行为的发生，双方应共同遵守如下承诺

（一）甲方不得以金钱方式贿赂乙方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。金钱方式贿赂是指：包括但不限于支付现金、劳务费、报销个人费用、赠与银行卡、赠与有价证劵等，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券、证券、电子红包等。

（二）甲方不得以实物方式贿赂乙方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。实物方式贿赂是指：包括但不限于赠送或出借可能影响公正执行公务的钱款、通讯电子设备、录像摄像设备、家电设备、健身器材、高档办公用品烟酒茶和土特产、纪念品等文化礼品，促销活动中的返利、赠品、汽车、住房等实物。

（三）甲方不得以消费方式贿赂乙方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。消费方式贿赂是指：包括但不限于娱乐消费、旅游、国内或国外非合同标的内容的考察、可能影响公正执行公务的宴请等方式。

（四）甲方不得以其他任何方式贿赂乙方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。包括但不限于以下方式：

1.提供干股或者红利，或提供从事材料、设备供应及工程分包等交易机会，或为相关人员置业、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、子女教育、出境提供方便；

2.账外暗中给予回扣、中介费、手续费、好处费，假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费等名义或通过赌博等方式给予财物或者其他利益，以及假借借用等名义长期提供交通工具、房屋使用权等。

（五）甲方不得以任何理由接受乙方的高管人员、工作人员及其亲属说情打招呼。

（六）甲方不得以任何理由围标串标，弄虚作假。

四、及时通报

（一）在合同履行过程中，如果任何一方发现对方合同履行相关人员有出现第三条任何一款所约定行为时，无论行为人是基于合法或非法目的，均应在第一时间通报对方。

（二）在合同履行过程中，如任何一方发现对方业务人员、高管人员等与合同履行相关人员向对方索要或假借上级管理人员名义向对方索要包括不限于第二条任何一款所约定任何好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。若通报情况查证属实，对方承诺根据具体情况予以合同价款一定比例的奖励给通报方公司，若乙方发现甲方人员索要任何好处不及时向甲方举报，由此造成的乙方损失，甲方不承担任何责任。

五、举报

（一）甲方受理举报信息单位、地址、电话：

受理单位：

地址：

（二）乙方受理举报信息单位、地址、电话

受理单位：中垦牧乳业（集团）股份有限公司

地址：重庆市渝北区金石大道99号  电话：023-63211638

六、违约责任

甲方或甲方任何人员违反以上承诺视同甲方违约，乙方有权终止合作。

（一）涉及行贿受贿的按照下列标准向甲方收取惩罚性违约金，且甲方同意乙方先行直接从货款中扣除（工程项目直接从工程款中扣除）：

行贿金额为人民币1万元（含）元以下，惩罚性违约金为人民币5万元；

人民币1万元<行贿金额≤人民币2万元，惩罚性违约金为行贿金额的十倍；

人民币2万元<行贿金额≤人民币3万元，惩罚性违约金为行贿金额的二十倍；

行贿金额>人民币3万元，惩罚性违约金为双方合同总金额30%，且不低于行贿金额的二十倍。

行贿次数为两次（含）以上的，按每次行贿金额单独计算并累计扣除违约金。不正当利益为非货币形式的，按市场价折算为货币。

（二）涉及围标串标、弄虚作假的没收履约保证金，并收取合同总金额30%的惩罚性违约金，甲方同意乙方先行直接从货款中扣除（工程项目直接从工程款中扣除）；如该行为给甲方造成经济损失，甲方同意另全额赔偿。

七、争议解决

如甲方违反本协议导致与乙方产生争议，经协商无法达成一致意见的，任何一方应将争议提交至乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他

1.本协议的生效日期：自双方签字、盖章之日起生效。

2.本协议为主合同的补充内容，与主合同具有同样的法律效力。

3.本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：               法定代表人或授权代表（签字）：

签约时间：      年      月     日           年      月     日

签约地点：

第六部分 投标文件格式

（投标文件按以下内容的先后顺序进行编制，并装订，每页加盖公章）

编号:2025-DLB12-02

中垦牧（陕西）牧业有限公司

大荔牧场屋顶漏水维修项目

公开比选响应文件

投标人：                       （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月   日

目    录

（本目录为格式，要求投标人在投标文件中标注各项页码，逐页编码）

- 投标函

- 投标相关证明文件

- 营业执照复印件（营业执照有建筑施工、工程承包、防水防腐工程、水电暖工程、水利水电工程等经营范围）。

2、基本存款账户信息

3、法人代表授权书（原件）

4、被授权人身份证明（复印件）

5、投标承诺书（内容自拟）

6、投标人认为有必要提供的材料

报价材料提交防水卷材样品一份（施工所有卷材与样品一致）。

三、服务方案、派遣人员储备

四、报价单

一、投标函

投标函

致：中垦牧（陕西）牧业有限公司

我方已仔细研究了中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场屋顶漏水维修公开比选文件的全部内容，愿意以总价大写（人民币）：                   元 （￥        元）的投标报价（包括但不限于人工费、材料费、人员保险、利润和税金等与之相关的所有费用），按合同约定实施屋顶漏水维修项目。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）我方承诺投标书中费用固定不变，并愿意承担因市场原因、报价失误、人工多余、降低工效等导致的经济损失；投标人在工作过程中，因费用固定不变，无论是否存在经济损失或者预见经济损失，将确保项目如期完工投入使用。

（6）我方承诺若擅自停止工作，招标人对我方完成工作部分可不予以结算款项，同时我方还需承担因此给招标人带来的经济损失。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、有效，并负责承担因虚假、不实带来的经济、法律责任。

5．如本投标人中标，在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．        （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年   月   日

- 二、投标相关证明文件

1、营业执照（建筑施工、工程承包、防水防腐工程、水电暖工程、水利水电工程等经营范围），报价材料提交防水卷材样品一份（施工所有卷材与样品一致）。

2、基本存款账户信息

3、法人代表授权书（原件）

4、被授权人身份证明（复印件）

5、投标承诺书（内容自拟）

6、投标人认为有必要提供的材料

报价材料提交防水卷材样品一份（施工所有卷材与样品一致）。

1、营业执照

（有建筑施工、工程承包、防水防腐工程、水电暖工程、水利水电工程等经营范围。）

- 2、基本存款账户信息

3、法人代表授权书（原件）

# 投标人名称：

# 姓名：     	性别： 	 年龄：      职务：    	系        	（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年       月       日

# 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

- 4. 被授权人身份证明

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场屋顶漏水维修资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于30日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：      年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 5、投标承诺书

- 中垦牧（陕西）牧业有限公司  ：

- 我方根据你方发出的屋顶漏水维修公开比选（以下简称“本项目”）文件，我方就本项目的投标工作，作出以下承诺：

（内容自拟）

特此承诺。

投    标     人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年       月      日

6、投标人认为有必要提供的材料

- 三、服务方案、人员储备

1、服务方案

2、人员储备

- 屋顶漏水维修事项报价单

- 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔牧场屋顶漏水维修事项报价单

| 大荔牧场屋顶漏水维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 单体 名称 |  | 施工 事项 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 综合 单价 （元） | 合计 （元） |
| 1 | 生活区门房 |  | 拆除原屋面SBS卷材 | 1、拆除原屋面和女儿墙SBS卷材； 2、清洁找平层； 3、女儿墙高顶标高3.9m； 4、建筑垃圾清运至场外。 |  | ㎡ | 50.78 |  |  |
| 2 |  |  | 新粘贴SBS卷材 | 1、涂刷冷底子油一遍； 2、热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m； 3、粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.6m）； 4、女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。 |  | ㎡ | 50.78 |  |  |
| 3 | 消毒更衣室 |  | 拆除原屋面SBS卷材 | 1、拆除原屋面和女儿墙SBS卷材； 2、清洁找平层； 3、女儿墙顶标高4.2m； 4、建筑垃圾清运至场外。 |  | ㎡ | 377.34 |  |  |
| 4 |  |  | 新粘贴SBS卷材 | 1、涂刷冷底子油一遍； 2、热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m； 3、粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4m）； 4、女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。 |  | ㎡ | 377.34 |  |  |
| 5 | 检验化验室 |  | 拆除原屋面SBS卷材 | 1、拆除原屋面和女儿墙SBS卷材； 2、清洁找平层； 3、女儿墙顶标高4.2m； 4、建筑垃圾清运至场外。 |  | ㎡ | 170.04 |  |  |
| 6 |  |  | 新粘贴SBS卷材 | 1、涂刷冷底子油一遍； 2、热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m； 3、粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4m）； 4、女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。 |  | ㎡ | 170.04 |  |  |
| 7 | 生产办公室 |  | 拆除原屋面SBS卷材 | 1、拆除原屋面和女儿墙SBS卷材； 2、清洁找平层； 3、女儿墙顶标高4.2m； 4、建筑垃圾清运至场外。 |  | ㎡ | 212.20 |  |  |
| 8 |  |  | 新粘贴SBS卷材 | 1、涂刷冷底子油一遍； 2、热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m； 3、粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4m）； 4、女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。 |  | ㎡ | 212.20 |  |  |
| 9 | 办公楼（挤奶厅） |  | 拆除原屋面SBS卷材 | 1、拆除原屋面和女儿墙SBS卷材； 2、清洁找平层； 3、女儿墙顶标高8.06m； 4、建筑垃圾清运至场外。 |  | ㎡ | 394.85 |  |  |
| 10 |  |  | 新粘贴SBS卷材 | 1、涂刷冷底子油一遍； 2、热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m； 3、粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.7m）； 4、女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。 |  | ㎡ | 394.85 |  |  |
| 11 | 兽医手术间 |  | 拆除原屋面SBS卷材 | 1、拆除原屋面和女儿墙SBS卷材； 2、清洁找平层； 3、女儿墙顶标高3.9m； 4、建筑垃圾清运至场外。 |  | ㎡ | 105.36 |  |  |
| 12 |  |  | 新粘贴SBS卷材 | 1、涂刷冷底子油一遍； 2、热熔粘贴4mm厚自粘型SBS，搭接宽度不小于0.1m； 3、粘贴屋面和女儿墙（泛水上翻0.4m）； 4、女儿墙压顶下安装铝合金压条压住SBS，防脱落。 |  | ㎡ | 105.36 |  |  |
| 13 | 暂列金 |  | 预备金 | 为设计变更、不可预见而预留。按甲方实际工作安排据实结算 |  | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 报价总计（元） |  | 大写： 元； 小写： 元； 毡的品牌： 厚 度： mm |  |  | 1、综合单价包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、管理费、利润和税金等； 2、工期20个日历日，施工质量要求合格； 4、最高限价￥90187.70元（拆除限价10元/平方，新粘贴限价55元/平方，暂列金（预备金）固定5000元以甲方施工现场具体情况确定，拆除或新粘单项处理面积约1310.58平方，以最终实际面积为准。 |  |  |  |  |

投标方盖章：                 联系人：                日期：